东莞市水利工程防汛“三个责任人”履职手册

（试行）

目 录

1 总 则	3

1.1 目的依据	3

1.2 适用范围	3

1.3 任职条件	3

1.4 公示备案	4

2 防汛“3个责任人”主要职责	4

2.1 防汛行政责任人主要职责	4

2.2 防汛技术责任主要职责	5

2.3 防汛巡查责任人主要职责	5

3 水库防汛“3个责任人”履职要点	5

3.1 水库防汛行政责任人	5

3.2 水库防汛技术负责人	7

3.3 水库防汛巡查责任人	9

4 堤防防汛“3个责任人”履职要点	10

4.1堤防防汛行政责任人	10

4.2 堤防防汛技术负责人	12

4.3 堤防防汛巡查责任人	14

5 水闸防汛“3个责任人”履职要点	15

5.1水闸防汛行政责任人	15

5.2 水闸防汛技术负责人	16

5.3水闸防汛巡查责任人	18

6 泵站防汛“3个责任人”履职要点	19

6.1 泵站防汛行政责任人	19

6.2 泵站防汛技术负责人	21

6.3 泵站防汛巡查责任人	23

7 附则	24

- 1 总 则

  - 目的依据

为加强水利工程防汛管理，规范防汛责任人履职行为，依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国防汛条例》《广东省防汛防旱防风条例》等有关规定，结合我市水利工程实际，制定本手册。

  - 适用范围

本手册适用于我市范围内以下水利工程防汛“三个责任人”的履职行为：（1）水库；（2）4级及以上堤防；（3）大中型水闸；（4）大中型泵站。（4级以下等级级别的堤防、小型泵站和水闸参照执行。）

本手册所称防汛“三个责任人”指水利工程防汛行政责任人、防汛技术责任人和防汛巡查责任人。

- 1.3 任职条件

（1）防汛行政责任人由有管辖权的水利工程所在地政府相关负责人担任。

（2）防汛技术责任人由有管辖权的水利工程所在地水行政主管部门、水利工程主管部门、水利工程管理单位（产权所有者）技术负责人担任。防汛技术责任人应根据工作任务合理安排，履职的水利工程数量不宜过多，确保其工作职责能够有效履行。

（3）防汛巡查责任人由水利工程管理单位负责人或管理人员担任，采取政府购买服务方式试行社会化管理的，可由承接主题聘请有相应能力的人员担任。

- 1.4 公示备案

（1）市水务局每年汛前组织及时更新并公示防汛“三个责任人”名单，登记造册备查。

（2）水利工程主管部门或管理单位（产权所有者）应当在水利工程醒目位置设立标牌，公布防汛“三个责任人”姓名、职务和联系方式等，接受社会监督，方便公众及时报告险情。防汛“三个责任人”有变化的，应及时更新标牌内容。

- 2 防汛“3个责任人”主要职责

- 2.1防汛行政责任人主要职责

（1）负责水利工程防汛安全组织领导；

（2）组织协调相关部门解决水利工程防汛安全重大问题；

（3）落实巡查管护、防汛管理经费保障；

（4）组织开展防汛检查、隐患排查和应急演练；

（5）组织水利工程防汛安全重大突发事件应急处置；

（6）定期组织开展和参加防汛安全培训。

- 2.2 防汛技术责任主要职责

（1）为水利工程防汛管理提供技术指导；

（2）指导水利工程防汛巡查和日常管护；

（3）组织或参与防汛检查和隐患排查；

（4）掌握水利工程安全鉴定结论；

（5）指导或协助开展安全隐患治理；

（6）指导水利工程调度运用和水雨情测报；

（7）指导应急预案编制，协助并参与应急演练；

（8）指导或协助开展水利工程突发事件应急处置；

（9）参加水利工程安全与防汛技术培训。

- 2.3 防汛巡查责任人主要职责

（1）负责水利工程巡视检查；

（2）做好水利工程日常管护；

（3）记录并报送监测观测信息；

（4）坚持防汛值班值守；

（5）及时报告工程险情；

（6）参加防汛安全培训。

- 3  水库防汛“3个责任人”履职要点

- 3.1 水库防汛行政责任人

（1）掌握了解水库基本情况

掌握水库名称、位置、功能、库容、坝型、坝高等基本情况，了解安全鉴定情况；掌握水库主管部门和水库管理单位（产权所有者）有关负责人及防汛技术责任人、巡查责任人，了解其联系方式；了解水库下游镇街（园区）、人口、厂矿和重要基础设施情况，以及应急处置方案和人员避险转移路线。

（2）协调落实防汛安全保障措施

督促水库主管部门、水库管理单位（产权所有者）制定和落实水库防汛管理各项制度，落实水雨情测报、水库调度运用方案和水库大坝安全管理（防汛）应急预案编制与演练等防汛“三个重点环节”，及时开展安全隐患治理和水毁工程修复；督促水库防汛技术责任人和巡查责任人履职尽责；协调落实工程巡查管护和防汛管理经费，落实防汛物资储备，解决水库防汛安全重大问题。

（3）组织开展防汛检查

组织开展汛前、汛中、汛后防汛检查，遇暴雨、洪水、地震及发生工程异常等，及时组织或督促防汛技术责任人组织检查。重点检查：防汛“三个重点环节”是否落实；大坝安全状况，溢洪道是否畅通，闸门及启闭机运行是否可靠，安全隐患治理和水毁工程修复是否完成；汛限水位控制是否严格；防汛物资储备、抢险队伍落实、交通通信保障等情况。

（4）组织应急处置和人员转移

水库发生重大汛情、险情、事故等突发事件时，应立即赶赴现场，指挥或配合上级部门开展应急处置，根据应急响应情况，及时做好人员转移避险。

（5）组织开展应急演练

按照水库大坝安全管理（防汛）应急预案，组织防汛技术责任人、巡查责任人、相关部门和下游影响范围内的公众，开展应急演练。演练可设定紧急集合、险情抢护、应急调度、人员转移等科目，可采用实战演练或桌面推演等方式。

（6）组织参加防汛安全培训

任职期间应做到培训上岗，新任职的应及时接受防汛安全培训，连续任职的至少每3年集中培训一次；培训可采取集中培训、视频培训或现场培训等方式。督促防汛技术责任人和巡查责任人参加水库大坝安全与防汛技术培训。

- 3.2 水库防汛技术负责人

（1）掌握了解水库基本情况

掌握水库工程状况、管理情况和下游影响，包括挡水、泄水、放水建筑物，以及库容、坝型、坝高和正常蓄水位、汛限水位，了解下游影响范围内镇街（园区）、人口、厂矿、基础设施等；掌握水库主管部门和水库管理单位（产权所有者）有关负责人及防汛行政责任人、巡查责任人，了解其联系方式；了解应急处置方案和人员避险转移路线；了解水库管理法规制度相关要求和有关专业知识。

（2）掌握了解水库安全状况

通过现场检查、防汛检查、日常巡查、安全鉴定等途径，掌握大坝安全状况和主要病险隐患；掌握大坝安全鉴定结论，了解安全鉴定意见及大坝安全隐患、严重程度及治理情况，以及隐患消除前的控制运用措施；及时向防汛行政责任人和水库主管部门报告大坝安全状况和防汛安全重大问题。

（3）组织或参与防汛检查和隐患排查

协助防汛行政责任人开展汛前、汛中、汛后检查，遇暴雨、洪水、地震及发生工程异常等参与或及时组织开展检查；组织开展隐患排查，针对大坝安全、防汛安全和巡查责任人报告的工程异常进行检查，必要时邀请有关部门和专家进行特别检查，协助开展隐患治理。

（4）指导防汛巡查和安全管理

指导防汛巡查责任人，按照巡查部位、内容、路线、频次和记录要求做好巡查工作，开展水雨情测报和大坝安全监测；落实水库调度要求，保持溢洪道畅通，控制汛限水位；做好大坝、溢洪道、放水涵等建筑物以及闸门、启闭机等设备设施的日常管护，做好工程档案管理。指导、组织或参与编制水库调度运用方案和大坝安全管理（防汛）应急预案；协助防汛行政责任人组织应急演练。

（5）协助做好应急处置

了解水库大坝安全管理（防汛）应急预案以及防汛物资、抢险队伍情况；水库大坝出现汛情、险情、事故等突发事件时，立即向防汛行政责任人报告；参与制定应急处置方案，协助做好应急调度、工程抢险、人员转移和险情跟踪等。

（6）参加防汛安全培训

上岗前及任期内应当接受培训，连续任职的至少每3年参加一次大坝安全与防汛技术培训，培训方式可采取集中培训、视频培训或现场培训等方式。

- 3.3 水库防汛巡查责任人

（1）掌握了解水库基本情况

掌握水库库容、坝型、坝高情况；掌握防汛行政责任人、技术责任人和相关部门负责同志，了解其联系方式；掌握大坝薄弱部位和检查重点，了解大坝日常管理维护的重点和要求；掌握放水设施、闸门启闭设施的操作要求，以及预警设施、设备使用方法；了解应急处置方案和人员避险转移路线以及下游保护镇街（园区）、人口、重要设施情况。

（2）开展巡查并及时报告

掌握巡视检查路线、方法、工具、内容、频次，按照要求开展巡视检查，做好巡查记录；汛期每日应不少于1次巡查，出现大坝异常或险情、设施设备故障、库水位快速上涨等情况应加密巡查，并及时报告防汛技术责任人或防汛行政责任人；发现可能引发水库溃坝或漫坝风险、威胁下游人民群众生命财产安全的重大突发事件时，按照应急预案规定，在报告的同时及时向下游地区发出警报信息。

（3）做好大坝日常管理维护

了解水库调度运用方案，做好日常调度运用操作，严格按照调度指令操作放水设施、闸门及启闭设备，做好设备运行和放水、泄水记录；对设施设备进行日常维护，及时清理溢洪道阻水障碍物；发现不能排除的故障和问题，及时向防汛技术责任人报告。

（4）坚持防汛值班值守

认真执行水库管理制度，做好防汛值班值守；按照要求做好水雨情观测，按时报送水雨情信息；发现库水位超过汛限水位、限制运用水位或溢洪道过水时，及时报告防汛技术责任人；遭遇洪水、地震及发现工程出现异常等情况及时报告，紧急情况下按照规定发出警报。

（5）接受岗位技术培训

防汛巡查责任人应当经过培训合格后上岗，接受防汛技术责任人的岗位业务指导；连续任职的至少每2年参加一次水库防汛安全集中培训、视频培训或现场培训。

- 4  堤防防汛“3个责任人”履职要点

- 4.1堤防防汛行政责任人

（1）掌握了解堤防基本情况

掌握堤防名称、位置、长度、设计洪水标准、堤防等级等基本情况，了解安全鉴定情况；掌握堤防主管部门和堤防管理单位有关负责人及防汛技术责任人、巡查责任人，了解其联系方式；了解堤防下游镇街（园区）人口、厂矿和重要基础设施情况，以及应急处置方案和人员避险转移路线。

（2）协调落实防汛安全保障措施

督促堤防主管部门、堤防管理单位制定和落实堤防防汛管理各项制度，落实堤防安全管理和防汛应急预案编制与演练，及时开展安全隐患治理和水毁工程修复；督促堤防防汛技术责任人和巡查责任人履职尽责；协调落实工程巡查管护和防汛管理经费，落实防汛物资储备，解决堤防防汛安全重大问题。

（3）组织开展防汛检查

组织开展汛前、汛中、汛后检查，遇暴雨、洪水、地震及发生工程异常等，及时组织或督促防汛技术责任人组织检查。重点检查内容包括：堤身、堤破及堤防道路是否正常完好；穿堤建筑物及相关金属结构、机电设备是否使用正常、运行安全；生物防护工程是否维护到位；安全隐患治理和水毁工程修复是否完成；堤防工程防洪度汛方案是否完成编制；防汛物资储备、抢险队伍落实、交通通信保障等情况。

（4）组织应急处置和人员转移

堤防发生重大汛情、险情、事故等突发事件时，应立即赶赴现场，指挥或配合上级部门开展应急处置，根据应急响应情况，及时做好人员转移避险。

（5）组织开展应急演练

按照堤防防汛应急预案，组织防汛技术责任人、巡查责任人、相关部门和下游影响范围内的公众，开展应急演练。演练可设定紧急集合、险情抢护、应急调度、人员转移等科目，可采用实战演练或桌面推演等方式。

（6）组织参加防汛安全培训

任职期间应做到培训上岗，新任职的应及时接受防汛安全培训，连续任职的至少每3年集中培训一次；培训可采取集中培训、视频培训或现场培训等方式。督促防汛技术责任人和巡查责任人参加堤防安全与防汛技术培训。

- 4.2 堤防防汛技术负责人

（1）掌握了解堤防基本情况

掌握堤防工程状况、管理情况和堤防决口影响，包括堤身、堤坡、堤防道路和穿堤建筑，以及堤防长度、堤顶宽度、内外坡坡比、护坡类型和设计洪水标准、设计洪水位等，了解保护影响范围内镇街（园区）、人口、厂矿、基础设施等；掌握堤防主管部门和堤防管理单位（产权所有者）有关负责人及防汛行政责任人、巡查责任人，了解其联系方式；了解应急处置方案和人员避险转移路线；了解堤防管理法规制度相关要求和有关专业知识。

（2）掌握了解堤防安全状况

通过现场检查、防汛检查、日常巡查、安全鉴定等途径，掌握堤防安全状况和主要病险隐患；掌握堤防安全鉴定结论，了解安全鉴定意见及堤防安全隐患、严重程度及治理情况；及时向防汛行政责任人和堤防主管部门报告堤防安全状况和防汛安全重大问题。

（3）组织或参与防汛检查和隐患排查

协助防汛行政责任人开展汛前、汛中、汛后检查，遇暴雨、洪水、地震及发生工程异常等参与或及时组织开展检查；组织开展隐患排查，针对堤防安全、防汛安全和巡查责任人报告的工程异常进行检查，必要时邀请有关部门和专家进行特别检查，协助开展隐患治理。

（4）指导防汛巡查和安全管理

指导防汛巡查责任人，按照巡查部位、内容、路线、频次和记录要求做好巡查工作，开展堤防安全监测；做好堤身、堤坡以及堤防道路的日常管护，做好工程档案管理。指导、组织或参与编制堤防安全管理（防汛）应急预案；协助防汛行政责任人组织应急演练。

（5）协助做好应急处置

了解堤防安全管理（防汛）应急预案以及防汛物资、抢险队伍情况；堤防出现汛情、险情、事故等突发事件时，立即向防汛行政责任人报告；参与制定应急处置方案，协助做好应急调度、工程抢险、人员转移和险情跟踪等。

（6）参加防汛安全培训

上岗前及任期内应当接受培训，连续任职的至少每3年参加一次堤防安全与防汛技术培训，培训方式可采取集中培训、视频培训或现场培训等方式。

- 4.3 堤防防汛巡查责任人

（1）掌握了解堤防基本情况

掌握堤防长度、堤顶宽度、堤防等级、设计洪水标准、内外坡坡比及护坡类型等基本情况；掌握防汛行政责任人、技术责任人和相关部门负责同志，了解其联系方式；掌握堤防穿堤建筑、险工险段等薄弱部位和检查重点，了解堤防日常管理维护的重点和要求；了解应急处置方案和人员避险转移路线以及下游保护镇街（园区）、人口、重要设施情况。

（2）开展巡查并及时报告

掌握巡视检查路线、方法、工具、内容、频次，按照要求开展巡视检查，做好巡查记录；汛期每日应不少于1次巡查，出现堤防异常或险情等情况应加密巡查，并及时报告防汛技术责任人或防汛行政责任人；发现可能引发溃堤或漫堤风险、威胁下游人民群众生命财产安全的重大突发事件时，按照应急预案规定，在报告的同时及时向下游地区发出警报信息。

（3）做好堤防日常管理维护

对堤防进行日常维护；发现不能排除的故障和问题，及时向防汛技术责任人报告。

（4）坚持防汛值班值守

认真执行堤防管理制度，做好防汛值班值守；发现堤防水位超过汛限水位时，及时报告防汛技术责任人；遭遇洪水、地震及发现工程出现异常等情况及时报告，紧急情况下按照规定发出警报。

（5）接受岗位技术培训

防汛巡查责任人应当经过培训合格后上岗，接受防汛技术责任人的岗位业务指导；连续任职的至少每2年参加一次堤防防汛安全集中培训、视频培训或现场培训。

- 5  水闸防汛“3个责任人”履职要点

- 5.1水闸防汛行政责任人

（1）掌握了解水闸基本情况

掌握水闸名称、位置、类型、功能、规模、设计洪水标准、过闸流量等基本情况，了解安全鉴定情况；掌握水闸主管部门和水闸管理单位（产权所有者）有关负责人及防汛技术责任人、巡查责任人，了解其联系方式；了解水闸下游镇街（园区）、人口、厂矿和重要基础设施情况，以及应急处置方案和人员避险转移路线。

（2）协调落实防汛安全保障措施

督促水闸主管部门、水闸管理单位（产权所有者）制定和落实水闸防汛管理各项制度，落实水雨情测报、水闸调度运用方案和水闸防汛应急预案编制与演练，及时开展安全隐患治理和水毁工程修复；督促水闸防汛技术责任人和巡查责任人履职尽责；协调落实工程巡查管护和防汛管理经费，落实防汛物资储备，解决水闸防汛安全重大问题。

（3）组织开展防汛检查

组织开展汛前、汛中、汛后检查，遇暴雨、洪水、地震及发生工程异常等，及时组织或督促防汛技术责任人组织检查。重点检查：水雨情测报、水闸调度运用方案和水闸防汛应急预案编制与演练是否落实；水闸安全状况，闸门及启闭机运行是否可靠，安全隐患治理和水毁工程修复是否完成；汛限水位控制是否严格；防汛物资储备、抢险队伍落实、交通通信保障等情况。

（4）组织开展应急演练

按照水闸防汛应急预案，组织防汛技术责任人、巡查责任人、相关部门和下游影响范围内的公众，开展应急演练。演练可设定紧急集合、险情抢护、应急调度等科目，可采用实战演练或桌面推演等方式。

（5）组织参加防汛安全培训

任职期间应做到培训上岗，新任职的应及时接受防汛安全培训，连续任职的至少每3年集中培训一次；培训可采取集中培训、视频培训或现场培训等方式。督促防汛技术责任人和巡查责任人参加水闸安全与防汛技术培训。

- 5.2 水闸防汛技术负责人

（1）掌握了解水闸基本情况

掌握水闸工程状况、管理情况和上下游河道情况，包括闸室、闸门、启闭设备，以及闸孔孔数与净宽、闸身总宽、闸顶高程、闸底板高程、过闸流量和设计洪水标准、设计洪峰流量、正常蓄水位、设计洪水位、汛限水位等，了解上下游河道情况等；掌握水闸主管部门和水闸管理单位（产权所有者）有关负责人及防汛行政责任人、巡查责任人，了解其联系方式；了解应急处置方案和人员避险转移路线；了解水闸管理法规制度相关要求和有关专业知识。

（2）掌握了解水闸安全状况

通过现场检查、防汛检查、日常巡查、安全鉴定等途径，掌握水闸安全状况和主要病险隐患；掌握水闸安全鉴定结论，了解安全鉴定意见及水闸的安全隐患、严重程度及治理情况，以及隐患消除前的控制运用措施；及时向防汛行政责任人和水闸主管部门报告水闸安全状况和防汛安全重大问题。

（3）组织或参与防汛检查和隐患排查

协助防汛行政责任人开展汛前、汛中、汛后检查，遇暴雨、洪水、地震及发生工程异常等参与或及时组织开展检查；组织开展隐患排查，针对水闸安全、防汛安全和巡查责任人报告的工程异常进行检查，必要时邀请有关部门和专家进行特别检查，协助开展隐患治理。

（4）指导防汛巡查和安全管理

指导防汛巡查责任人，按照巡查部位、内容、路线、频次和记录要求做好巡查工作，开展水闸安全监测；落实水闸调度要求；做好闸室、闸门等建筑物以及启闭机、监测设备等设备设施的日常管护，做好工程档案管理。指导、组织或参与编制水闸调度运用方案；协助防汛行政责任人组织应急演练。

（5）协助做好应急处置

了解水闸安全管理（防汛）应急预案以及防汛物资、抢险队伍情况；水闸出现汛情、险情、事故等突发事件时，立即向防汛行政责任人报告；参与制定应急处置方案，协助做好应急调度、工程抢险、人员转移和险情跟踪等。

（6）参加防汛安全培训

上岗前及任期内应当接受培训，连续任职的至少每3年参加一次水闸安全与防汛技术培训，培训方式可采取集中培训、视频培训或现场培训等方式。

- 5.3水闸防汛巡查责任人

（1）掌握了解水闸基本情况

掌握水闸规模、设计洪水标准、过闸流量等基本情况；掌握防汛行政责任人、技术责任人和相关部门负责同志，了解其联系方式；掌握水闸薄弱部位和检查重点，了解水闸日常管理维护的重点和要求；掌握水闸启闭设施的操作要求及使用方法；了解应急处置方案和人员避险转移路线以及下游保护镇街（园区）、人口、重要设施情况。

（2）开展巡查并及时报告

掌握巡视检查路线、方法、工具、内容、频次，按照要求开展巡视检查，做好巡查记录；汛期每日应不少于1次巡查，出现水闸异常或险情、设施设备故障等情况应加密巡查，并及时报告防汛技术责任人或防汛行政责任人。

（3）做好水闸日常管理维护

了解水闸调度运用方案，做好日常调度运用操作，严格按照调度指令操作闸门及启闭设备，做好设备运行和放水、泄水记录；对设施设备进行日常维护；发现不能排除的故障和问题，及时向防汛技术责任人报告。

（4）坚持防汛值班值守

认真执行水闸管理制度，做好防汛值班值守；按照要求做好水雨情观测，按时报送水雨情信息；发现水位超过汛限水位、限制运用水位时，及时报告防汛技术责任人；遭遇洪水、地震及发现工程出现异常等情况及时报告，紧急情况下按照规定发出警报。

（5）接受岗位技术培训

防汛巡查责任人应当经过培训合格后上岗，接受防汛技术责任人的岗位业务指导；连续任职的至少每2年参加一次水闸防汛安全集中培训、视频培训或现场培训。

- 6  泵站防汛“3个责任人”履职要点

- 6.1 泵站防汛行政责任人

（1）掌握了解泵站基本情况

掌握泵站名称、位置、工程规模、设计流量等基本情况，了解安全鉴定情况；掌握泵站主管部门和泵站管理单位（产权所有者）有关负责人及防汛技术责任人、巡查责任人，了解其联系方式；了解应急处置方案和人员避险转移路线。

（2）协调落实防汛安全保障措施

督促泵站主管部门、泵站管理单位（产权所有者）制定和落实泵站防汛管理各项制度，落实泵站运行调度及控制运用方案和泵站防汛应急预案编制与演练等工作，及时开展安全隐患治理；督促泵站防汛技术责任人和巡查责任人履职尽责；协调落实工程巡查管护和防汛管理经费，落实防汛物资储备，解决泵站防汛安全重大问题。

（3）组织开展防汛检查

组织开展汛前、汛中、汛后检查，遇暴雨、洪水、地震及发生工程异常等，及时组织或督促防汛技术责任人组织检查。重点检查：泵站运行调度及控制运用方案和泵站防汛应急预案编制与演练等工作是否落实；泵站安全状况，泵站机电设备和自动化设备运行是否稳定可靠，水工建筑物是否完好，安全隐患治理是否完成；防汛物资储备、抢险队伍落实、交通通信保障等情况。

（4）组织应急处置和人员转移

泵站发生重大险情、事故等突发事件时，应立即赶赴现场，指挥或配合上级部门开展应急处置。

（5）组织开展应急演练

按照泵站防汛应急预案，组织防汛技术责任人、巡查责任人、相关部门和受影响范围内的公众，开展应急演练。演练可设定紧急集合、险情抢护、应急调度等科目，可采用实战演练或桌面推演等方式。

（6）组织参加防汛安全培训

任职期间应做到培训上岗，新任职的应及时接受防汛安全培训，连续任职的至少每3年集中培训一次；培训可采取集中培训、视频培训或现场培训等方式。督促防汛技术责任人和巡查责任人参加泵站安全与防汛技术培训。

- 6.2 泵站防汛技术负责人

（1）掌握了解泵站基本情况

掌握泵站工程状况、管理状况和影响区域，包括泵站机电设备、水工建筑、自动化设备等，以及设计流量、扬程、排水范围等，了解供（排）水区域有关情况；掌握泵站主管部门和泵站管理单位（产权所有者）有关负责人及防汛行政责任人、巡查责任人，了解其联系方式；了解应急处置方案和人员避险转移路线；了解泵站管理法规制度相关要求和有关专业知识。

（2）掌握了解泵站安全状况

通过现场检查、防汛检查、日常巡查、安全鉴定等途径，掌握泵站安全状况和安全鉴定结论，了解安全鉴定意见及泵站安全隐患、严重程度及治理情况，以及隐患消除前的控制运用措施；及时向防汛行政责任人和水库主管部门报告泵站安全状况和防汛安全重大问题。

（3）组织或参与防汛检查和隐患排查

协助防汛行政责任人开展汛前、汛中、汛后检查，遇暴雨、洪水、地震及发生工程异常等参与或及时组织开展检查；组织开展隐患排查，针对泵站安全、防汛安全和巡查责任人报告的工程异常进行检查，必要时邀请有关部门和专家进行特别检查，协助开展隐患治理。

（4）指导防汛巡查和安全管理

指导防汛巡查责任人，按照巡查部位、内容、频次和记录要求做好巡查工作，开展泵站工程观测；落实泵站运行调度及控制运用要求，按照泵站的调度方案或者上级调度指令进行机组的运行调度；做好泵站机电设备、水工建筑物、自动化设备等设备设施的日常管护，做好工程技术档案管理。指导、组织或参与编制泵站调度运用方案和泵站防汛应急预案；协助防汛行政责任人组织应急演练。

（5）协助做好应急处置

了解泵站防汛应急预案以及防汛物资、抢险队伍情况；泵站出现汛情、险情、事故等突发事件时，立即向防汛行政责任人报告；参与制定应急处置方案，协助做好应急调度、工程抢险、人员转移和险情跟踪等。

（6）参加防汛安全培训

上岗前及任期内应当接受培训，连续任职的至少每3年参加一次泵站安全与防汛技术培训，培训方式可采取集中培训、视频培训或现场培训等方式。

- 6.3 泵站防汛巡查责任人

（1）掌握了解泵站基本情况

掌握泵站机电设备、水工建筑、自动化设备等基本情况，了解供（排）水区域有关情况；掌握防汛行政责任人、技术责任人和相关部门负责同志，了解其联系方式；掌握泵站薄弱部位和检查重点，了解泵站日常管理维护的重点和要求；掌握泵站机电设备、自动化设备的操作要求；了解应急处置方案和人员避险转移路线以及受影响区域的有关情况。

（2）开展巡查并及时报告

掌握巡视检查路线、方法、工具、内容、频次，按照要求开展巡视检查，做好巡查记录；汛期每日应不少于1次巡查，出现泵站异常或险情、设施设备故障等情况应加密巡查，并及时报告防汛技术责任人或防汛行政责任人；发现可能威胁人民群众生命财产安全的重大突发事件时，按照应急预案规定，在报告的同时及时向受影响区域发出警报信息。

（3）做好泵站日常管理维护

了解泵站运行调度和控制运用方案，做好日常调度运用操作，严格按照调度指令操作机电设备、启闭设备等，做好设备运行和供（排）水记录；对设施设备进行日常维护；发现不能排除的故障和问题，及时向防汛技术责任人报告。

（4）坚持防汛值班值守

认真执行泵站管理制度，做好防汛值班值守；按照要求做好泵站工程观测；发现工程异常、故障或发生事故时，及时报告防汛技术责任人；遭遇洪水、地震及发现工程出现异常等情况及时报告，紧急情况下按照规定发出警报。

（5）接受岗位技术培训

防汛巡查责任人应当经过培训合格后上岗，接受防汛技术责任人的岗位业务指导；连续任职的至少每2年参加一次泵站防汛安全集中培训、视频培训或现场培训。

- 7 附则

7.1 市属水利工程管理单位、各镇街（园区）可根据本手册，结合本地实际制定实施细则。